竞采文件

（最低价中标）

项目名称：重庆市红十字会医院（江北区人民医院）两江院区生物样本搬迁服务

采购人：重庆市红十字会医院（江北区人民医院）

# 二〇二六年一月

询比采购

一、询比采购内容

| 项目名称 | 采购预算（元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市红十字会医院（江北区人民医院）两江院区生物样本搬迁服务 | 10000 | 自有资金 |  |

二、询比资格条件

一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

特定资格条件

具有独立法人资格，持有有效的营业执照（经营范围须包含“冷链运输”“生物样本运输”或同类相关项目）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证书）。

近3年内（自招标公告发布之日起倒算）具有至少1项同类生物样本或零下60℃及以下低温冷链运输服务业绩，需提供合同复印件（加盖公章，合同需体现服务内容、温度要求等关键信息）。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年内无重大违法违规记录，未被列入“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业名单，提供书面承诺函（加盖公章）。

拥有满足本项目需求的运输设备（干冰桶、专用货车、温度监控设备等），并提供设备检测合格证明或购置/租赁凭证复印件（加盖公章）。

本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包，提供书面承诺函（加盖公章）。

三、采购服务内容

（一）项目概况：

搬迁内容：本次需安全转运860盒生物样本，具体数量以搬迁时实际数量为准。所有样本须采用符合冷链标准的干冰桶包装运输，确保样本在转运全过程中不受损、不污染。

搬迁时间：采购人通知后，一天内完成搬迁工作。

搬迁地点：重庆市红十字会医院（江北区人民医院）兰溪院区转运至两江院区。

（二）核心技术要求：

★（1）温度控制：转运全程温度须≤-60°C，且需配备有效温度监控设备，实现全程温度记录，记录数据需随样本同步移交招标单位。

★（2）交接管理：样品转出及接收环节，须由双方专人共同核对样本数量、储存条件、样本种类等关键信息，核对无误后填写《样品转运交接表》（一式两份），双方签字确认后各执一份存档作为验收依据。

★（3）干冰桶：需提供足够数量的合格干冰桶，确保总装载能力不低于860盒生物样本（单桶装载量需明确说明，且实际装载时不得超过额定装载量）；干冰桶需密封性能良好、保温效果达标，能持续维持≤-60°C的低温环境至转运完成；每个干冰桶必须配备1个精度≤±1°C的温度计，支持实时温度显示及全程数据记录，数据可导出为书面或电子文档。

★（4）运输车辆：需单独安排1台车况良好、整洁无异味的货车，车辆需配备货物固定装置（如防滑垫、绑带等），防止干冰桶在运输过程中晃动、倾倒；车辆需定期维护保养，提供近6个月内的车辆检测报告复印件（加盖公章）。

★（5）干冰供应：需根据转运时长及环境温度，配备足量干冰，确保转运全程干冰不耗尽，温度不超标；干冰需符合食品级或工业级优质标准，无杂质、无异味。

- ★（6）包装：提供所有搬迁所需的包装材料，对所有搬迁物资进行必要的包装保护，确保在搬运过程中不会因为未包装而造成破损或刮擦，包装外需张贴物品标识单（供应商提供）。包装材料应选用环保可回收材料，包括但不限于使用弹性材料、防震材料、膜材料、纸箱、各类包装带、胶带、珍珠棉、气泡膜等在搬运过程中要对设施设备采取合理防护措施；搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作；包装箱应与搬运物资的尺寸相匹配。

（三）服务标准及报价要求：

物资送达指定位置后，核对无误后填写《样品转运交接表》，双方签字确认后，作为验收依据。如有损坏或缺失，立即启动赔偿或补换流程；物品摆放整齐、有序，无丢失、无破损、无脏污。

购买服务金额及说明：本次报价须为人民币报价（包干价），报价保留小数点后两位，最高限价不超过10000元；报价包括完成本项目所需的所有费用，包含但不限于搬运期间所需的人工费、食宿费、交通费、运输费、装卸费、拆卸费、安装费、连接费、调试费、安全防护费、维护维修费、打包人工及包装材料费、保险费、杂费、管理费、税费、服务费、车辆使用费、燃油费、过路过桥费、装车费、卸车费、配件费、辅材费、包装费、利润、税金、因搬运/拆卸产生的各种垃圾（含建筑垃圾）和各种风险等全部费用。

四、服务期

供应商应在接到采购人通知后，时限一天内完成搬运，确保医院日常工作中断最小化。

五、合同签订及付款方式：

1.合同中须明确服务内容、服务时效、费用及下述违约责任等具体事项。

2.项目全部服务完成并经甲方最终验收合格后，甲方依据财务报销制度及流程支付合同全款。

六、违约责任：

1.若成交供应商在服务过程中造成甲方财物损坏或灭失，应按照损坏财物的同期市场价值进行照价赔偿；对科室造成的运行影响承担相应责任及赔偿。

2.搬运时间如超过24小时，延迟一小时扣除搬运服务费500元，以此类推。

3.搬运期间如供应商未响应招标文件内容，包括但不限于搬运质量、响应时间、响应地点等要求，发现一次扣除500元，超过三次甲方有权取消成交供应商的中标资格，并拒绝支付所有服务费。

七、联系方式

采购人：重庆市红十字会医院（江北区人民医院）

联系人：吴老师

电话：023-88519086

地址：重庆市江北区华新街嘉陵一村一号

八、评选方法

最低价评审法。

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商；若出现报价相同，则由报价时间在前的供应商中标；若出现报价时间也相同的情况则由采购人随机选取的方式确定供应商。

九、其他

1.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十、供应商提交响应文件

1.采购文件的获取：凡有意参加比选的供应商，请在重庆市红十字会医院（江北区人民医院）官网https://www.cqshszhyy.cn/下载采购文件、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

2.采购文件公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

3.采购文件提供期限及售价：

（1）采购文件提供期限：同采购文件公告期限。

（2）采购文件售价：人民币0.00元/包。

4.递交响应文件开始及截止时间：2026年2月10 日 北京时间14:10-14:30

5.比选开始时间：2026年2月10 日 北京时间14:30

（六）递交响应文件及比选地点：重庆市江北区嘉陵一村1号重庆市红十字会医院（江北区人民医院）2号楼1层眼科会议室

6.供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：  元整；人民币小写：  元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年  月  日

二、服务方案

服务方案（格式自定）

三、资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：法定代表人：

（签字或盖章）（签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年月日

---------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：（采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：供应商名称（公章）

年月日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（结束）